TEKNİK ŞARTNAME

Yerel Yapay Zekâ Platformu

# 1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1.	Bu teknik şartname; büyük dil modellerinin (LLM) ve üretken yapay zekâ uygulamalarının masaüstü ortamında prototiplenmesi, ince ayarı (fine-tuning) ve model çıkarımı (inference) amacıyla satın alınacak Masaüstü Yapay Zekâ Geliştirme Bilgisayarı’nın donanım, yazılım, performans ve teslim koşullarını kapsar.

1.2.	Bu şartnamede yer alan teknik kriterler asgari değerlerdir ve verimliliği ile fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak belirlenmiştir. Belirtilen değerleri sağlayan veya aşan her ürün teklif edilebilir.

1.3.	Şartnamede, bir teknik özelliğin tanımlanabilmesi amacıyla herhangi bir bileşen, kütüphane, yazılım veya teknoloji adına yer verilmesi hâlinde, bu ifadeler “veya dengi” anlamında yorumlanır. İstekliler, teklif ettikleri bileşenin işlevsel denkliğini üretici dokümanı ile belgelendirmek kaydıyla eşdeğer bileşen teklif edebilir.

1.4.	Şartnamede öngörülen teknik özelliklerin doğrulama yöntemleri Madde 9’da düzenlenmiştir. İsteklilerden teklif aşamasında istenecek yeterlik belgeleri idari şartnamede gösterilir; bu şartname yeterlik kriteri düzenlemez.

# 2. TEMEL SİSTEM VE MİMARİ

2.1.	Cihaz, masaüstü form faktörü için optimize edilmiş; merkezî işlem birimi (CPU) ile yapay zekâ hızlandırıcısının (GPU) ortak ve tutarlı birleşik bellek modelini (coherent unified memory) kullandığı bütünleşik bir mimariye sahip olmalıdır.

2.2.	CPU ile yapay zekâ hızlandırıcısı arasındaki veri iletişimi, tek yönde en az 300 GB/s bant genişliği sunan, çipten çipe (chip-to-chip) tümleşik bir ara bağlantı üzerinden gerçekleştirilmelidir. Bu ara bağlantı, her iki işlem biriminin aynı fiziksel bellek havuzuna kopyalamasız (zero-copy) erişimine olanak tanımalıdır.

2.3.	Sistem, tek cihaz olarak ve ek donanım gerekmeksizin, FP4 veri formatı hassasiyetinde en az 200 milyar (200B) parametreli yapay zekâ modellerinin yerel olarak çalıştırılmasını desteklemelidir.

# 3. İŞLEMCİ (CPU) VE HIZLANDIRICI (GPU)

3.1.	Cihazın merkezî işlem birimi en az 20 fiziksel çekirdekli ve heterojen yapıda olmalıdır. Çekirdek dağılımı en az 10 adet yüksek performans sınıfı ve en az 10 adet verimlilik sınıfı çekirdek içermelidir.

3.2.	Masaüstünde geliştirilen model ve konteyner görüntülerinin hedef veri merkezi/bulut altyapısına yeniden derleme veya yeniden yazma gerektirmeden taşınabilmesi (ikili uyumluluk) amacıyla, merkezî işlem birimi AArch64 (Arm 64-bit) komut setini desteklemelidir.

3.3.	Yapay zekâ hızlandırıcısı; FP4, FP8 ve BF16/FP16 düşük hassasiyetli veri formatlarını ve yapılandırılmış seyrekliği (structured sparsity) donanım düzeyinde, matris çarpım birimleri (tensör çekirdekleri) üzerinden hızlandırmalıdır. Desteklenen veri formatları üretici teknik veri sayfası ile belgelendirilir.

3.4.	Sistem, yapılandırılmış seyreklik kullanılarak FP4 veri formatında en az 1 PetaFLOP teorik yapay zekâ işlem performansı sunmalıdır. Beyan edilen değer üretici tarafından yayımlanan teknik veri sayfası ile belgelendirilir.

3.5.	Görüntü/video veri kümelerinin ön işlenmesi ve çok kipli (multimodal) model iş yüklerinde kullanılmak üzere sistem üzerinde en az 1 adet donanımsal video kodlayıcı (encoder) ve en az 1 adet donanımsal video kod çözücü (decoder) bulunmalıdır.

# 4. BELLEK VE DEPOLAMA

4.1.	Sistemde en az 128 GB kapasiteli LPDDR5x veya daha yüksek bant genişliğine sahip eşdeğer düşük güçlü sistem belleği bulunmalıdır.

4.2.	Sistem belleği, CPU ve GPU arasında ayrı bellek havuzları oluşturulmaksızın tutarlı ve paylaşımlı (coherent unified system memory) çalışmalı; GPU’ya ayrılan bellek için ayrıca kopyalama (host-to-device copy) zorunluluğu bulunmamalıdır.

4.3.	Bellek arayüzü en az 256-bit olmalı ve üretici tarafından beyan edilen teorik tepe bellek bant genişliği en az 250 GB/s olmalıdır.

4.4.	Cihaz üzerinde en az 4 TB kapasiteli, NVMe M.2 arayüzlü ve donanımsal kendinden şifreleme (self-encrypting drive) desteğine sahip dâhilî depolama birimi bulunmalıdır.

# 5. AĞ VE BAĞLANTI ARAYÜZLERİ

5.1.	Cihaz üzerinde en az 1 adet RJ-45 portu üzerinden 10 GbE Ethernet bağlantı desteği bulunmalıdır.

5.2.	Cihaz, en az 200 Gbps hat hızında çalışan yüksek hızlı bir ağ arayüzüne sahip olmalıdır. Bu arayüz üzerinden aynı sınıf ikinci bir cihaza doğrudan bağlanarak en az 256 GB toplam birleşik bellek havuzu oluşturulabilmeli ve bu yapılandırmada FP4 hassasiyetinde en az 400 milyar (400B) parametreli modellerde çıkarım yapılabilmelidir. Bu çalışma şeklini destekleyen sürücü ve yazılım bileşenleri üretici tarafından sağlanmalıdır.

5.3.	Cihaz, Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) veya üzeri kablosuz ağ standardını ve Bluetooth 5.4 (LE destekli) veya üzeri standardı desteklemelidir.

5.4.	Çevre birimi bağlantıları için sistem üzerinde en az 4 adet USB Type-C portu bulunmalıdır.

5.5.	Görüntü çıkışı için cihaz üzerinde en az 1 adet HDMI 2.1a veya üzeri standartta port bulunmalıdır.

# 6. FİZİKSEL VE ÇEVRESEL KOŞULLAR

6.1.	Sistemin azami güç tüketimi 300 W değerini aşmamalıdır. Cihaz, tek fazlı 220–240 V / 50 Hz standart şebeke prizinden beslenebilmeli; harici üç fazlı besleme veya özel elektrik tesisatı gerektirmemelidir.

6.2.	Cihaz, standart ofis/laboratuvar ortam koşullarında (yaklaşık 10–30 °C) tam performansla çalışabilmeli; ilave ortam soğutması gerektirmemelidir.

6.3.	Cihazla birlikte Türkiye’de kullanıma uygun (Tip F / Tip C) güç kablosu ve gerekli tüm adaptörler eksiksiz teslim edilmelidir.

# 7. YAZILIM VE İŞLETİM SİSTEMİ

7.1.	Sistem; yapay zekâ iş yükleri için optimize edilmiş, donanım üreticisi tarafından desteklenen ve sürücü uyumluluğu garanti edilen, uzun dönem destekli (LTS) Linux tabanlı bir işletim sistemi ile önyüklü olarak teslim edilmelidir.

7.2.	Teslimat anında sistem; üreticisi tarafından yapay zekâ geliştirme ve model çıkarımı iş yükleri için desteklenen, çalışır durumda ve önceden yapılandırılmış bir yazılım ortamına sahip olmalıdır. Bu ortam asgari olarak aşağıdaki işlevleri sağlayan bileşenleri içermelidir:

a)	Hızlandırıcının resmî aygıt sürücüleri ile hızlandırıcı üzerinde genel amaçlı hesaplamaya olanak tanıyan paralel hesaplama platformu ve programlama arayüzü (API);

b)	OCI uyumlu konteyner çalışma zamanı ve konteyner içinden hızlandırıcıya erişimi sağlayan çalışma zamanı eklentisi;

c)	PyTorch ve/veya eşdeğer bir derin öğrenme çerçevesinin, hızlandırıcı destekli ve üretici tarafından doğrulanmış sürümleri;

d)	Derin öğrenme ilkel işlem (primitive) kütüphanesi;

e)	Model çıkarımı için optimizasyon/derleyici katmanı ile büyük dil modeli çıkarımına özgü optimizasyon kütüphanesi;

f)	Çok cihazlı/çok hızlandırıcılı kolektif iletişim (collective communication) kütüphanesi;

g)	Üretici tarafından işletilen, yapay zekâ iş yüklerine yönelik hazır konteyner görüntüsü deposu ile uyumlu konteyner altyapısı.

Bileşenlerin birbirleriyle sürüm uyumluluğu üretici tarafından desteklenmeli ve belgelenmelidir. İstekliler, yukarıdaki işlevleri sağlayan eşdeğer bileşenleri Madde 1.3 çerçevesinde teklif edebilir.

7.3.	Sistem, masaüstünde geliştirilen modellerin veri merkezi veya bulut altyapılarına yeniden derleme/yeniden yazma gerektirmeden taşınabilmesine olanak tanıyan, konteyner tabanlı endüstri standardı yapay zekâ yazılım mimarisini desteklemelidir.

7.4.	İşletim sistemi, sürücü ve yazılım yığını güncellemeleri, garanti süresi boyunca idareye ek ücret talep edilmeksizin sağlanmalıdır. Kullanım için lisans gerektiren bileşenler varsa, lisanslar teklif fiyatına dâhil edilerek idare adına düzenlenmelidir.

# 8. GARANTİ, TEKNİK DESTEK VE TESLİMAT

8.1.	Teklif edilen ürün, üretim ve malzeme hatalarına karşı asgari 2 (iki) yıl süreyle garanti kapsamında olmalıdır. Garanti yükümlülüğü yükleniciye ait olup, üreticinin ürün için öngördüğü garanti şart ve kapsamını içermelidir. Garanti belgesi idare adına düzenlenir.

8.2.	Teslimat, sözleşmenin imzalanmasını takiben en geç 90 (doksan) takvim günü içinde, idarenin/proje yürütücüsünün göstereceği adrese eksiksiz olarak yapılmalıdır. İthalat, gümrükleme ve varsa ihracat/yeniden ihracat lisansı süreçlerinin takibi yükleniciye aittir.

8.3.	Teklif fiyatına nakliye, sigorta ve gümrük vergi bedelleri dâhildir.

8.4.	Teklif edilen cihaz sıfır, kullanılmamış ve yenilenmemiş (refurbished olmayan) olmalı, orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

8.5.	Cihaz, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Mevzuat Kanunu ile ilgili teknik düzenlemeler kapsamında CE uygunluk işaretini taşımalıdır. Cihazın kablosuz haberleşme özellikleri, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun frekans kullanımına ilişkin düzenlemelerine uygun olmalıdır. Cihaz ayrıca Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklere uygun olmalıdır. Elektriksel güvenlik, elektromanyetik uyumluluk ve telsiz ekipmanı uygunluk beyanları ile Türkiye mevzuatı uyarınca gerekli diğer uygunluk belgeleri, muayene ve kabul aşamasında yüklenici tarafından sunulur.

# 9. MUAYENE VE KABUL

9.1.	Şartnamede yer alan ve belgeye dayalı olarak doğrulanabilecek teknik özellikler (Madde 3.1–3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1–5.5, 6.1 ve 8.5), üretici teknik veri sayfası, uygunluk beyanı ve ilgili belgeler üzerinden doğrulanır.

9.2.	Madde 7.2’de sayılan yazılım bileşenlerinin kurulu ve çalışır durumda olduğu, cihaz üzerinde hızlandırıcıyı kullanan örnek bir konteyner iş yükünün başarıyla çalıştırılması ile doğrulanır.

9.3.	Muayene ve kabul işlemleri, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Testlerde şartname koşullarını sağlamadığı tespit edilen cihaz reddedilir.